|  | 澳大利亚 Cryologic CL系列（迷你型） | 美国CBS Series2100 | Thermo Scientific CryoMed | 法国 Nicool FREEZAL | 英国 Kryo | 奥地利SY-LAB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度控制范围 | +40℃～-120℃、+20℃～-43℃ | +50℃～-180℃ | +50℃～-180℃ | -180 ~ +40℃ | +40~-180℃ | -180 ~ +40℃ |
| 降温速率 | 冷却速率可高达 8℃/分钟 | 0.01～99℃/分 | 0.1～50℃/分 | 0.1 ～25℃/分 | 0.01～50℃/分 | 0.01~ 60℃ /min |
| 加热速率 | 最高升温速率：～15℃/分钟（在-43℃时） | 最快20℃/分 | 0.1～10℃/分 |  | 0.01～10℃/分 | 0.01~ 15℃ /min |
| 偏差 |  | 偏差限制：时间：0.01-99.9℃/分钟 温度：1-180℃ | < 2℃ |  | 非限速降温可达-120℃/min |  |
| 构造 | 静音 | 外面是玻璃钢材质 | 不锈钢构造，静音，聚甲酸酯热压衬垫减小箱体变形，硅胶热环饶在门四周，确保完全密封 |  |  | 不锈钢内胆，采用顶开式透明盖，方便用户观察 |
|  |  |  | 两个电磁阀交替使用，延长电磁阀寿命 |  |  |  |
| 门锁 |  | 有 | 有 |  |  |  |
|  |  |  | 空气处理器，加大空气对流，提高温度均一性 |  |  |  |
| 内置风扇设计 |  | 内置风扇，可均匀分散注入的液氮，确保冷冻室内样品温度的均一性。外门开启将自动停止液氮注入和风扇转动 | 内置风扇（具有防护网），可均匀分散注入的液氮，确保冷冻室样品温度均一性。外门开启将自动停止液氮注入和风扇转动 |  |  | 在工作过程中，开盖就停止一切操作，液氮系统有安全泄压阀 |
| 液氮 |  | 有液氮注入孔 | 液氮注入环设计确保最佳、均一的冷冻效果，防止样品过早“结晶” |  | 冷冻室液氮通过自压泵全自动供给 |  |
| 控制方式 | 微电或计算机控制 | 笔记本电脑，Window操作系统 | 微电脑或计算机控制 | WindowsXP操作系统，3个USB接口以及RJ45网络接口 | 微处理控制，可选Delta T PC 软件连接计算机 | 计算机通过RS232连接线和RISC微控制器连接传输数据，操作系统MS Windows™ |
| 显示屏幕 | 数字式液晶显示 | 14英寸彩色萤幕 | 4×20液晶显示 | 触摸大屏 | 四行液晶显示 |  |
| 预设程序 | 16个、8个、无，所有温度控制都可预先编程，也可临时设定（连接计算机时） | 6个已设置程式可选择，多级密码保护的进入程序；程序执行结束，声、光提示每一个运行程序含30个储存参数，其中27个为可检索参数，3个为辅助参数。可选择密码保护等级 | 预设6种冷冻程序，用户可在其基础上依据实验需要自主编程。最多可存10组用户的程序。（每组16个步骤） |  | MRV控制器，10个32步程序，可灵活编辑、储存及调用。可设用户使用密码保护程序 |  |
| 温控 | 温度能够保持在可控温度范围内的任一点 | 温度控制设定点，可选择箱体温度或样品温度，可全程扫描检测显示，并具备降温等待功能，双温控探头，分别探测箱内温度及样品温度 | 双温控探头，分别探测箱内温度及样品温度，所测温度更接近实际温度,显示器可显示箱内温度及样品温度 |  |  | 双温控探头，分别探测箱内温度及样品温度，有方便使用的冰水温度校正功能 |
| 程序设定 |  | 无限制的程序设定 | 如用电脑软件控制，可无限编程 |  |  | 可存储无限个程序 |
|  |  | 可配打印机，彩色记录图登记样品、箱体和程式温度 | 可内置热敏打印机或外置打印机 | 通过 USB接口可以轻松实现温度曲线打印 | 内置热敏打印机如实记录样品、冷冻室和程序温度变化过程 |  |
|  |  | 持续数位和图显示时间和温度 | LCD实时显示箱内温度，样品温度，工作状态，提示出错信息 |  | 显示冷冻程序 | 图形显示所连接的温度探头温度曲线，详细参数设定，方便操作和监控 |
| 储存位置 | 可将程序保存于电脑 | 程式和冷冻资料储存到硬体或磁片 | 可将程序保存于电脑或存储设备 | 数据保存于电脑之中 |  |  |
| 断电保护功能 |  | 无 |  | 有 |  | 断电重启：由于是采用控制箱的结构，一旦程序运行起来，计算机只起显示功能，断电后来电控制箱可以继续工作 |
| 探头 | 铂电阻温度传感器，当冷冻罐温度超过或低于制定温度1.5℃时，系统会自动发出声光报警信号 | 具有热电偶温度探头出错报警等安全功能 |  |  | 铂电阻温度传感器，连续准确地监测样品及冷冻室温度 |  |
| 尺寸 | 90×195×225mm、118×192×220mm、90×155×175mm | 外部尺寸：635×609×533mm(D×H×W) 内部尺寸：241×342×342 mm (D×H×W)（28公升） | 17立升、34立升、48.1立升 | 冷冻腔：210 ×210 ×320，外部尺寸：534×536×467 |  |  |
| 温度记录装置 | 有一个温度记录模块 | 可选择温度记录器 |  |  |  |  |
|  |  | 指示灯加警示灯，完成每一次运转，温度转头，冷冻运转记录 |  |  |  |  |
| 保存 |  | 可搜寻之前的冷冻记录 | 调用保存12个设定好的程序，保存的数据可以各种格式导出 | 独有的自动数据恢复系统 | 保存所有数据和程序做质控检测 |  |
| 植冰 |  |  | 可以 | 可选手动、自动 | 可选自动 | 可选自动 |